水保监方案〔2024〕47号　  　　 　  　       签发人：莫沫

- 关于台山核电3、4号机组项目

- 水土保持方案报告书技术评审意见的报告

水利部：

- 2024年8—9月，我中心对《台山核电3、4号机组项目水土保持方案报告书》进行了技术评审，基本同意该水土保持方案报告书，现将技术评审意见报部。

（此页无正文）

水利部水土保持监测中心

2024年9月30日

- 台山核电3、4号机组项目

- 水土保持方案报告书技术评审意见

台山核电厂项目位于广东省台山市赤溪镇境内，规划建设6台百万千瓦级压水堆核电机组，统一规划，分期实施，其中，一期工程（1、2号机组）已于2019年9月完工，并于2023年9月完成水土保持设施自主验收；台山核电3、4号机组项目（以下简称“二期工程”）在一期工程场平的基础上，依托于一期工程部分已建设施，新建2台华龙一号技术融合方案机组及其配套辅助、附属设施。项目建设主要涉及厂区、厂外辅助设施区、施工生产生活区、海工区、临时周转场区、表土堆存场区等。厂区主要包括主厂房区、放射性辅助生产区、其他辅助生产区、厂前区等，采用台阶式竖向布置形式。厂外辅助设施区主要包括停车场、厂区餐厅和武警岗亭等。施工生产生活区主要包括核岛和常规岛土建及BOP建安、核岛安装、常规岛及BOP安装、海工取排水、大件运输及吊装场、混凝土生产链、物资库房及堆场、工程公司办公区、公共配套设施工程、冷却塔建安等。海工区主要包括取水隧洞、取水明渠、海水库内护岸、取水泵房和海水预处理站等。项目施工需布设临时周转场1处，位于厂区西南侧；表土堆存场1处，位于一期机组东侧。

项目总占地173.40公顷，其中永久占地69.35公顷，临时占地104.05公顷；土石方挖填总量620.61万立方米，其中挖方514.70万立方米，填方105.91万立方米，用作骨料等建筑材料利用方100.0万立方米，余方308.79万立方米（堆存于临时周转场区，由台山市人民政府公开拍卖处置）。项目总投资455.55亿元；计划于2025年1月开工，2031年12月完工，总工期84个月。

项目区地貌类型主要为滨海丘陵地貌；气候类型属南亚热带海洋性季风气候，年降水量2233.5毫米，年蒸发量1453.9毫米，年均风速3.3米每秒；土壤类型主要为水稻土和红壤；植被类型主要为亚热带常绿阔叶林；土壤侵蚀以轻度水力侵蚀为主，属台山市水土流失重点预防区。

2024年9月10—11日，我中心组织有关单位和专家在广东省江门市对该项目水土保持方案进行了技术评审。参加评审工作的有水利部珠江水利委员会，广东省水利厅，江门市水利局，台山市水利局，建设单位中广核台山第二核电有限公司，主体设计单位深圳中广核工程设计有限公司，水土保持方案编制单位长江勘测规划设计研究有限责任公司等单位的代表，以及3名水土保持方案评审专家。专家和代表查看了项目现场，听取了建设单位关于项目前期工作进展情况的介绍、主体设计单位关于项目设计概况和水土保持方案编制单位关于水土保持方案报告书内容的汇报。经评议，专家组建议通过技术评审。

经我中心主任专题会议研究，该水土保持方案报告书基本符合水土保持法律法规、技术标准及有关文件的规定，基本同意该水土保持方案报告书，现提出技术评审意见如下：

一、主体工程水土保持分析与评价

（一）基本同意主体工程选址选线水土保持制约性因素的分析与评价。本项目涉及台山市水土流失重点预防区，水土流失防治执行一级标准，提高水土保持措施等级，厂区充分利用既有排水明渠以减少工程扰动，以及优先在永久占地范围内布设表土堆存场以减少临时占地等措施，有效控制可能新增的水土流失，基本满足水土保持法律法规和技术标准的要求。在全面落实上述措施的前提下，本项目建设基本不存在水土保持制约性因素。

（二）基本同意对项目占地、土石方平衡、施工工艺与方法的水土保持分析与评价。下阶段应进一步优化施工工艺与方法，减少地表扰动和植被损坏范围，剥离表土集中堆放于表土堆存场，用于后期绿化及植被恢复，利用方向明确，堆存过程中应落实好防护措施。

（三）基本同意本项目临时周转场选址和堆置方案。临时周转场位于厂区西南侧1公里处，距核电厂区最小距离310米、施工生产生活区最小距离140米。建设单位组织开展了专题论证，根据专题论证结论，该临时周转场在堆土体边坡局部发生垮塌的极端情况下，均不会对核电厂区和施工生产生活区造成影响，临时周转场选址符合水土保持相关技术规定。采取自下而上分级堆渣的堆置方案合理，最大堆高45.50米。

下阶段要严格按照方案确定的位置、范围、堆置方案和标准规范，根据临时周转场地形、堆渣容量和水文地质条件等，进一步优化堆置方式，深化临时周转场防护措施设计，并按设计实施，确保不造成新的水土流失危害。建设单位要严格落实方案要求，加强管理，建立余方综合利用台账，严格记录余方去向及数量，确保余方全部得到综合利用。

（四）基本同意对主体工程中具有水土保持功能工程的评价与界定。

二、水土流失防治责任范围

基本同意水土流失防治责任范围为173.40公顷。

三、水土流失预测

同意水土流失预测内容和方法。经预测，项目建设可能造成新增土壤流失量1.55万吨。厂区、施工生产生活区、临时周转场区为本项目水土流失防治的重点区域。

四、水土流失防治目标

同意本项目水土流失防治执行南方红壤区一级标准。基本同意设计水平年水土流失防治目标确定为：水土流失治理度98.0%，土壤流失控制比1.00，渣土防护率97.0%，表土保护率92.0%，林草植被恢复率98.0%，林草覆盖率27.0%。

五、防治分区及防治措施体系和总体布局

（一）同意将水土流失防治区划分为厂区、厂外辅助设施区、施工生产生活区、海工区、临时周转场区、表土堆存场区6个一级防治分区。

（二）基本同意水土流失防治措施体系和总体布局。

六、分区防治措施布设

基本同意分区防治措施布设及各项防治措施的等级与标准。

- （一）厂区

基本同意施工过程中场区外边界、主要道路和基坑周边布设临时排水、沉沙措施，临时堆土采取拦挡、苫盖措施，场内布设雨水排水措施；施工结束后，主厂房空地采取碎石压盖措施。

- （二）厂外辅助设施区

基本同意施工过程中场区周边布设临时排水、沉沙措施，临时堆土采取拦挡、苫盖措施，场内布设雨水排水措施；施工结束后，绿化区域采取表土回覆、土地平整、栽植乔灌草绿化美化措施。

- （三）施工生产生活区

基本同意施工前采取表土剥离措施，表土集中堆至表土堆存场；施工过程中，场区周边和主要道路两侧布设临时排水、沉沙措施，临时堆土及施工裸露地表采取苫盖措施，建筑物周边裸露地表采取植草措施；施工结束后，采取表土回覆、土地平整、复耕或栽植灌草恢复植被措施。

- （四）海工区

基本同意施工过程中对明渠开挖边坡采取临时苫盖及两侧边坡坡脚布设临时排水沟措施，隧洞施工采取泥浆沉淀措施。

- （五）临时周转场区

基本同意施工前场区采取拦挡措施；施工过程中，临时堆土采取苫盖措施，边坡采取干砌石护坡措施，场区周边布设排水、消能措施；施工结束后，采取表土回覆、土地平整、栽植灌草恢复植被措施。

- 表土堆存场区

基本同意施工前场区采取拦挡措施；施工过程中，临时堆土采取苫盖、排水、沉沙、绿化措施；施工结束后，采取表土回覆、土地平整、栽植灌草恢复植被措施。

七、施工组织

基本同意水土保持施工组织和进度安排。

八、水土保持监测

基本同意水土保持监测时段、内容和方法。本项目主要采用调查监测、定位观测、遥感监测相结合的方法，同时临时周转场采用视频监测方式，全过程记录土石方转存和防护措施实施情况。监测重点区域为厂区、施工生产生活区、临时周转场区。

九、水土保持投资估算

同意水土保持投资估算编制依据、方法和成果。基本同意建设期估算水土保持补偿费104.04万元。水土保持补偿费实际征收额由征收部门审核确定。

十、水土保持效益分析

基本同意水土保持效益分析。水土保持方案实施后，建设区水土流失可基本得到控制，生态环境得到保护和恢复。

本技术评审意见仅限于生产建设项目水土流失预防和治理范畴。因之发生的相关赔偿、补偿，由生产建设项目法人负责。

水利部水土保持监测中心                    2024年9月30日印发