附件6

淤地坝工程运行一般危险源风险评价赋分表（指南）

| 序号 | 类别 | 项 目 | 一般危险源 | 事故诱因 | 可能导致的后果 | 风险评价方法 | L值 范围 | E值 范围 | S值或 C值范围 | R值或 D值范围 | 风险等级范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 构（建） 筑物类 | 坝体 | 坝顶车辆行驶 | 车辆超载、碰撞 | 路面损坏、坝体结构 变形或破坏 | LS法 | 5～30 | / | 3～10 | 15～300 | 低～较大 |
| 2 |  |  | 坝坡 | 雨水冲刷、洪水浸泡、 水位骤降、坝坡栽树 | 冲沟，裂缝、滑坡、塌陷 | LS法 | 5～60 | / | 3～10 | 15～600 | 低～重大 |
| 3 |  |  | 坡面排水 | 排水设施损坏、淤堵 | 冲刷，塌陷，坝体受损 | LS法 | 5～30 | / | 3～10 | 15～300 | 低～较大 |
| 4 |  | 放水建筑物 | 孔塞（插板） | 缺失 | 影响安全运行 | LS法 | 5～30 | / | 3～10 | 15～300 | 低～较大 |
| 5 |  |  | 通气设施 | 通气通道堵塞 | 影响安全运行 | LS法 | 5～30 | / | 3～10 | 15～300 | 低～较大 |
| 6 |  |  | 明渠 | 水流冲刷、淤积 | 滑坡、崩岸、堵塞 | LS法 | 5～30 | / | 3～10 | 15～300 | 低～较大 |
| 7 |  |  | 消能设施 | 底部淘刷、淤积 | 开裂、破坏、沉陷 | LS法 | 5～60 | / | 3～10 | 15～600 | 低～重大 |
| 8 |  | 泄洪建筑物 | 溢洪道结构表面 | 水流冲刷 | 结构破坏、裂缝、剥蚀 | LS法 | 5～30 | / | 3～10 | 15～300 | 低～较大 |
| 9 |  |  | 溢洪道 | 滑坡、坍塌 | 堵塞 | LS法 | 5～30 | / | 3～10 | 15～300 | 低～较大 |
| 10 |  |  | 泄洪洞通气设施 | 通气通道堵塞 | 空蚀破坏、振动 | LS法 | 5～30 | / | 3～10 | 15～300 | 低～较大 |
| 11 |  |  | 泄洪渠 | 水流冲刷、淤积 | 滑坡、崩岸、堵塞 | LS法 | 5～30 | / | 3～10 | 15～300 | 低～较大 |
| 12 | 设备设施类 | 管理设施 | 安全监测系统 | 功能失效 | 不能及时发现工程 隐患或险情 | LS法 | 5～30 | / | 3～10 | 15～300 | 低～较大 |
| 13 |  |  | 上坝道路 | 设施损坏 | 影响巡查和防汛抢险 | LS法 | 5～30 | / | 3～10 | 15～300 | 低～较大 |
| 14 |  |  | 通往卧管 （竖井）道路 | 道路不畅 | 影响人员启闭放水设施 | LS法 | 5～30 | / | 3～10 | 15～300 | 低～较大 |
| 15 |  |  | 警示标志 | 损坏 | 影响工程安全运行、 人员安全 | LS法 | 5～30 | / | 3～10 | 15～300 | 低～较大 |
| 16 |  |  | 公示牌 | 缺少或未更新信息 | 影响信息报送 | LS法 | 5～30 | / | 3～10 | 15～300 | 低～较大 |
| 17 | 作业活动类 | 作业活动 | 巡查活动 | 蜇伤、咬伤、跌伤 | 人身伤害 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～7 | 3～126 | 低～一般 |
| 18 |  |  | 机械作业 | 违章指挥、违章操作、 违反劳动纪律、未正确 使用防护用品 | 机械伤害 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～7 | 3～126 | 低～一般 |
| 19 |  |  | 破土作业 |  | 坍塌 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～7 | 3～126 | 低～一般 |
| 20 | 管理类 | 管理体系 | 机构组成与 人员配备 | 责任主体不明确， 未落实“三个责任人” | 影响工程运行管理 | LS法 | 5～30 | / | 3～10 | 15～300 | 低～较大 |
| 21 |  |  | 运行管理 规章制度 | 制度不健全 | 影响工程运行管理 | LS法 | 5～30 | / | 3～10 | 15～300 | 低～较大 |
| 22 |  |  | 巡查管护人员 基本支出和 工程维修养护 经费落实 | 经费未落实 | 影响工程运行管理 | LS法 | 5～30 | / | 3～10 | 15～300 | 低～较大 |
| 23 |  |  | 管理、作业人员 教育培训或 技术指导 | 培训或技术指导不到位 | 影响工程运行安全、 人员作业安全 | LS法 | 5～30 | / | 3～10 | 15～300 | 低～较大 |
| 24 |  | 运行管理 | 安全、监督检查 制度执行 | 未按规定开展或检查不到位 | 影响工程运行安全 | LS法 | 5～30 | / | 3～10 | 15～300 | 低～较大 |
| 25 |  |  | 蓄水运用 | 汛期未放空 | 影响工程运行安全 | LS法 | 5～60 | / | 3～10 | 15～600 | 低～重大 |
| 26 |  |  | 防汛预案编制、 报批、演练 | 未编制、报批或演练 | 影响人员和工程安全 | LS法 | 5～30 | / | 3～10 | 15～300 | 低～较大 |
| 27 |  |  | 警示、警告标识 设置 | 设置不足 | 影响工程运行安全、 人员安全 | LS法 | 5～30 | / | 3～10 | 15～300 | 低～较大 |
| 28 | 环境类 | 自然环境 | 老鼠、蛇、白蚁等 | 打洞、做窝 | 塌陷 | LS法 | 5～30 | / | 3～10 | 15～300 | 低～较大 |
| 29 |  |  | 水面漂浮物 | 在放水建筑物附近堆积 | 影响工程运行安全 | LS法 | 5～30 | / | 3～10 | 15～300 | 低～较大 |
| 30 |  |  | 废弃物 | 违规倾倒 | 影响环境 | LS法 | 5～30 | / | 3～10 | 15～300 | 低～较大 |