附件

2023年7月至2024年6月黄河可供耗水量

分配及非汛期水量调度计划

一、编制依据

1.《中华人民共和国黄河保护法》（中华人民共和国主席令第123号）；

2.《黄河水量调度条例》（中华人民共和国国务院令第472号）；

3.《国务院办公厅转发国家计委和水电部关于黄河可供水量分配方案报告的通知》（国办发〔1987〕61号，以下简称“八七”分水方案）；

4.《黄河流域综合规划（2012—2030年）》；

5.《黄河水量调度条例实施细则（试行）》（水资源〔2007〕469号）；

6.《水利部关于印发水资源调度管理办法的通知》（水调管〔2021〕314号）；

7.《水利部关于印发第一批重点河湖生态流量保障目标的函》（水资管函〔2020〕43号）；

8.《水利部关于印发第二批重点河湖生态流量保障目标的函》（水资管〔2020〕285号）；

9.《水利部关于印发第三批重点河湖生态流量保障目标的函》（水资管函〔2021〕184号）；

10.《渭河流域水量分配方案》（水资管函〔2019〕138号）；

11.《伊洛河流域水量分配方案》（水资管函〔2019〕139号）；

12.《洮河流域水量分配方案》（水资管函〔2019〕140号）；

13.《北洛河流域水量分配方案》（水资管函〔2019〕213号）；

14.《无定河流域水量分配方案》（水资管函〔2019〕214号）；

15.《泾河流域水量分配方案》（水资管〔2021〕127号）；

16.《窟野河流域水量分配方案》（水资管〔2023〕11号）。

二、水情分析

根据报汛资料统计，2023年7月至10月黄河流域主要来水区合计来水246.79亿立方米，较多年同期均值（采用1950—2020年资料系列，下同）偏少9％。其中，上游173.62亿立方米，偏少3%；中游73.17亿立方米，偏少21％。

根据水文部门长期径流预报，2023年11月至2024年6月黄河流域主要来水区合计来水187.54亿立方米，较多年同期均值偏多1％。其中，上游133.17亿立方米，偏多9％；中游54.37亿立方米，偏少15％。

根据2023年7月至10月来水、各省（自治区）用水和2023年11月至2024年6月长期径流预报分析，本年度花园口站天然径流量为510亿立方米，较“八七”分水方案中正常来水年份天然径流量（559亿立方米）偏少9％。

截至10月26日8时，黄河干流龙羊峡、刘家峡、万家寨、三门峡、小浪底五大水库合计蓄水量为317.31亿立方米，比去年同期多41.51亿立方米。其中龙羊峡水库蓄水量为231.98亿立方米，比去年同期多28.86亿立方米；小浪底水库蓄水量为47.07亿立方米，比去年同期多7.92亿立方米。

三、2023年7月至2024年6月黄河可供耗水量分配计划

依据“八七”分水方案，考虑骨干水库蓄水、长期径流预报以及各省（自治区）用水计划建议，确定本年度可供耗水量360亿立方米。

根据“八七”分水方案和《黄河流域综合规划（2012—2030年）》，结合本年度黄河可供耗水量，确定2023年7月至2024年6月各省（自治区）黄河可供耗水量分配计划，详见表1。

表1  2023—2024年度各省（自治区）黄河可供耗水量分配计划表

单位：亿立方米

| 省 （自治区） | 青海 | 四川 | 甘肃 | 宁夏 | 内蒙古 | 山西 | 陕西 | 河南 | 山东 | 河北 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可供 耗水量 | 14.24 | 0.40 | 30.69 | 40.37 | 59.15 | 43.51 | 38.35 | 55.92 | 70.66 | 6.71 | 360 |

四、水量调度原则

1. 坚持电调服从水调、水调服从防洪防凌调度的原则，统筹做好防洪防凌、抗旱、供水、灌溉、发电等多目标调度。

2. 坚持“节水优先”的原则，加强节约用水和计划用水。

3. 按照以供定需、骨干水库蓄丰补枯的原则，根据水情变化进行动态调整。

4. 加强重点河流主要控制断面生态流量监管，保障生态流量达标，保障干流和重点支流河道内基本生态用水。

5. 坚持辖区内用水总量和断面流量双控制、分级管理、分级负责的原则。

五、2023年11月至2024年6月黄河干流水量调度计划

（一）省（自治区）耗水量分配

根据本年度黄河可供耗水量及各省（自治区）报送的用水计划建议，考虑各省（自治区）汛期实际耗水，确定2023年11月至2024年6月黄河干流耗水量分配指标为178.86亿立方米。其中，青海3.58亿立方米，甘肃7.39亿立方米，宁夏22.38亿立方米，内蒙古35.95亿立方米（含从宁夏金水源泵站取水681.85万立方米，用于鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙能源化工基地工业项目），山西18.11亿立方米，陕西5.27亿立方米，河南25.35亿立方米，山东54.80亿立方米，河北6.03亿立方米。

（二）各河段调度计划

将各省（自治区）分配的耗水量细化到各河段，考虑水流传播时间、沿程水量损失、凌汛期槽蓄水增量及开河释放水量等因素，逐河段进行水量平衡演算，形成2023年11月至2024年6月各河段水量调度计划，详见附表1至附表4。

调度过程中，将根据雨情、水情、凌情、墒情、旱情及用水需求变化等情况，对各月分配水量、水库泄流指标及断面流量指标进行实时调整。

- 刘家峡水库以上河段

河段内青海省耗水3.58亿立方米。龙羊峡、刘家峡水库下泄水量分别为132.86亿立方米、164.79亿立方米。逐月指标见附表1。

- 刘家峡水库至头道拐河段

河段内各省（自治区）合计耗水63.44亿立方米，其中，甘肃7.39亿立方米，宁夏22.38亿立方米，内蒙古33.67亿立方米。头道拐水文断面合计径流量为111.14亿立方米。逐月指标见附表2。

兰州水文断面日均流量按不小于350立方米每秒控制。

- 头道拐至小浪底水库河段

河段内各省（自治区）合计耗水量为27.11亿立方米，其中，内蒙古2.28亿立方米，山西18.11亿立方米，陕西5.27亿立方米，河南1.45亿立方米。潼关水文断面合计径流量为133.71亿立方米。逐月指标见附表3。

- 小浪底水库以下河段

河段内各省合计耗水量为84.73亿立方米，其中，河南23.90亿立方米，山东54.80亿立方米，河北6.03亿立方米。小浪底水库下泄水量为188.97亿立方米，利津水文断面合计径流量为101.19亿立方米。逐月指标见附表4。

花园口水文断面日均流量按不小于200立方米每秒控制，利津水文断面日均流量按不小于50立方米每秒控制。

六、重要支流水量调度计划

（一）已批复的支流水量分配方案及年度分配可供耗水量

- 已批复的支流水量分配方案

（1）洮河流域水量分配方案

多年平均来水条件下，青海、甘肃河道外地表水耗水分配指标和红旗断面年度下泄水量以及月均最小生态流量控制指标详见表2。

表2  洮河流域水量分配方案

流量：立方米每秒，水量：亿立方米

| 项目 |  | 水量分配方案 |
| --- | --- | --- |
| 多年平均天然径流量 |  | 48.25 |
| 省耗水量 | 青海 | 0.02 |
|  | 甘肃 | 5.92 |
|  | 合计 | 5.94 |
| 红旗控制断面 | 多年平均下泄水量 | 41.13 |
|  | 月均最小生态流量 | 30 |

注：月均最小生态流量保证率为90%。

（2）窟野河流域水量分配方案

多年平均来水条件下，陕西、内蒙古河道外地表水耗水分配指标和温家川断面年度下泄水量以及生态基流控制指标详见表3。

表3  窟野河流域水量分配方案

流量：立方米每秒，水量：亿立方米

| 项目 |  | 水量分配方案 |
| --- | --- | --- |
| 多年平均天然径流量 |  | 4.07 |
| 省（自治区）耗水量 | 陕西 | 0.36 |
|  | 内蒙古 | 0.25 |
|  | 合计 | 0.61 |
| 温家川控制断面 | 多年平均下泄水量 | 2.2 |
|  | 生态基流 | 1 |

注：1.生态基流保障情况原则上按日均流量进行评价，生态基流保证率原则上应不低

于90%。

2.考虑现状用水实际，内蒙古自治区在全区黄河“八七”水量分配方案控制范围

内，在节水和不影响断面下泄水量和流量的前提下，可视来水情况适当调整窟

野河流域耗水指标，最大不超过0.33亿立方米。

（3）无定河流域水量分配方案

多年平均来水条件下，陕西、内蒙古河道外地表水耗水分配指标和河口、白家川断面年度下泄水量以及月均最小生态流量控制指标详见表4。

表4  无定河流域水量分配方案

流量：立方米每秒，水量：亿立方米

| 项目 |  |  | 水量分配方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多年平均天然径流量 |  |  | 11.61 |
| 省（自治区）耗水量 | 陕西 |  | 3.23 |
|  | 内蒙古 |  | 0.70 |
|  | 合计 |  | 3.93 |
| 控制断面 | 河口 | 多年平均下泄水量 | 1.48 |
|  |  | 月均最小生态流量 | 0.72 |
|  | 白家川 | 多年平均下泄水量 | / |
|  |  | 月均最小生态流量 | 3.65 |

注：月均最小生态流量保证率为90%。

（4）渭河流域水量分配方案

多年平均来水条件下，甘肃、宁夏、陕西河道外地表水耗水分配指标和东岔、华县断面年度下泄水量以及月均最小生态流量控制指标详见表5。

表5  渭河流域水量分配方案

流量：立方米每秒，水量：亿立方米

| 项目 |  |  | 水量分配方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多年平均天然径流量 |  |  | 65.10 |
| 省（自治区）耗水量 | 甘肃 |  | 3.23 |
|  | 宁夏 |  | 0.70 |
|  | 陕西 |  | 13.92 |
|  | 合计 |  | 17.85 |
| 控制断面 | 东岔 | 多年平均下泄水量 | 16.87 |
|  |  | 月均最小生态流量 | 2 |
|  | 华县 | 多年平均下泄水量 | 54.53 |
|  |  | 月均最小生态流量 | 20 |

注：月均最小生态流量保证率为90%。

（5）泾河流域水量分配方案

多年平均来水条件下，甘肃、宁夏、陕西河道外地表水耗水分配指标和张家山断面年度下泄水量控制指标详见表6。

表6  泾河流域水量分配方案

单位：亿立方米

| 项目 |  | 水量分配方案 |
| --- | --- | --- |
| 多年平均天然径流量 |  | 18.46 |
| 省（自治区）耗水量 | 甘肃 | 3.07 |
|  | 宁夏 | 0.76 |
|  | 陕西 | 5.73 |
|  | 合计 | 9.56 |
| 张家山控制水量 | 多年平均下泄水量 | 7.95 |

（6）北洛河流域水量分配方案

多年平均来水条件下，甘肃、陕西河道外地表水耗水分配指标和太白、状头断面年度下泄水量以及月均最小生态流量控制指标详见表7。

表7  北洛河流域水量分配方案

流量：立方米每秒，水量：亿立方米

| 项目 |  |  | 水量分配方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多年平均天然径流量 |  |  | 9.32 |
| 省耗水量 | 甘肃 |  | 0.07 |
|  | 陕西 |  | 3.03 |
|  | 合计 |  | 3.10 |
| 控制断面 | 太白 | 多年平均下泄水量 | 0.49 |
|  |  | 月均最小生态流量 | 0.20 |
|  | 状头 | 多年平均下泄水量 | / |
|  |  | 月均最小生态流量 | 1.30 |

注：月均最小生态流量保证率为90%。

（7）伊洛河流域水量分配方案

多年平均来水条件下，陕西、河南河道外地表水耗水分配指标和河口街断面年度下泄水量以及月均最小生态流量控制指标详见表8。

表8  伊洛河流域水量分配方案

流量：立方米每秒，水量：亿立方米

| 项目 |  | 水量分配方案 |
| --- | --- | --- |
| 多年平均天然径流量 |  | 29.47 |
| 省耗水量 | 陕西 | 0.63 |
|  | 河南 | 14.87 |
|  | 合计 | 15.50 |
| 河口街控制断面 | 多年平均下泄水量 | 5.98 |
|  | 月均最小生态流量 | 2.10 |

注：月均最小生态流量保证率为90%。

- 年度分配可供耗水量

（1）洮河流域年度分配可供耗水量

根据水文部门长期径流预估，本年度洮河红旗站天然径流总量约44亿立方米，较多年平均天然径流量偏多1%。依据《洮河流域水量分配方案》及各省用水需求，确定洮河流域本年度分配可供耗水量为5.42亿立方米，其中，青海0.02亿立方米，甘肃5.40亿立方米。

（2）窟野河流域年度分配可供耗水量

根据水文部门长期径流预估，本年度窟野河温家川站天然径流总量约3亿立方米，较多年平均天然径流量偏少20%。依据《窟野河流域水量分配方案》及各省（自治区）用水需求，确定窟野河流域本年度分配可供耗水量为0.45亿立方米，其中，陕西0.27亿立方米，内蒙古0.18亿立方米。

（3）无定河流域年度分配可供耗水量

根据水文部门长期径流预估，本年度无定河白家川站天然径流总量约9亿立方米，较多年平均天然径流量偏少20%。依据《无定河流域水量分配方案》及各省（自治区）用水需求，确定无定河流域本年度分配可供耗水量为2.56亿立方米，其中，陕西2.46亿立方米，内蒙古0.10亿立方米。

（4）渭河流域年度分配可供耗水量

根据水文部门长期径流预估，本年度渭河华县站（不含泾河张家山来水）天然径流总量约73.6亿立方米，较多年平均天然径流量偏多25%。依据《渭河流域水量分配方案》及各省（自治区）用水需求，确定渭河流域本年度分配可供耗水量为17.68亿立方米，其中，甘肃3.06亿立方米，宁夏0.69亿立方米，陕西13.93亿立方米。

（5）泾河流域年度分配可供耗水量

根据水文部门长期径流预估，本年度泾河张家山站天然径流总量约12亿立方米，较多年平均天然径流量偏少29%。依据《泾河流域水量分配方案》及各省（自治区）用水需求，确定泾河流域本年度分配可供耗水量为6.22亿立方米，其中，甘肃2.00亿立方米，宁夏0.49亿立方米，陕西3.73亿立方米。

（6）北洛河流域年度分配可供耗水量

根据水文部门长期径流预估，本年度北洛河状头站天然径流总量约8亿立方米，较多年平均天然径流量偏少4%。依据《北洛河流域水量分配方案》及各省用水需求，确定北洛河流域本年度分配可供耗水量为2.62亿立方米，其中，甘肃0.02亿立方米，陕西2.60亿立方米。

（7）伊洛河流域年度分配可供耗水量

根据水文部门长期径流预估，本年度伊洛河黑石关站天然径流总量约38.4亿立方米，较多年平均天然径流量偏多45%。依据《伊洛河流域水量分配方案》及各省用水需求，确定伊洛河流域本年度分配可供耗水量为5.92亿立方米，其中，陕西0.31亿立方米，河南5.61亿立方米。

（二）重点支流主要控制断面生态流量及最小流量控制指标

实施水量调度和纳入生态流量监管的12条重点支流主要控制断面生态流量及最小流量控制指标见附表5。

七、保障措施

（一）严格执行《黄河水量调度条例》，认真落实水量调度行政首长负责制

认真落实《黄河水量调度条例》关于黄河水量调度计划、调度方案和调度指令的执行实行行政首长负责制和主要领导负责制的规定；进一步加强依法行政，依法开展黄河水量调度工作；进一步加强对黄河水量调度工作的领导，切实履行责任人的职责，对各项工作进行全面部署，层层落实调度责任，严格执行水量调度计划和调度方案。水利部将于近期公布本年度黄河水量调度责任人名单。

（二）加强水量调度监督管理，确保水量调度计划严格执行

请各省（自治区）水利厅和有关单位针对本年度水量调度形势，早作安排和部署，依据水利部批复的水量调度计划，积极组织部署辖区内本年度黄河水量调度工作，将年度分水指标细化到各地市、大型灌区和引水口，并报黄委备案；调度过程中，要加强监督管理，加强重要取水口现场督查，遵循黄河保护法规定的“总量控制、断面流量控制、分级管理、分级负责”原则，根据水情变化进行动态调整；开展取用耗水量监测复核，保障各级按计划用水，确保水量调度计划的严格执行。

（三）贯彻落实黄河保护法，提升水资源节约集约利用水平

2022—2023年度黄河已转入枯水年，本年度黄河来水仍然偏少。黄河流域最大的矛盾是水资源短缺，黄河保护法抓住问题导向，设立专章对水资源节约集约利用作出明确规定。各省（自治区）要贯彻落实黄河保护法有关规定，积极采取强化农业节水增效、工业节水减排和城镇节水降损等措施，有效实现水资源节约集约利用，推进节水型社会建设；根据分配的引黄用水指标，坚持节水优先、统筹兼顾、集约使用、精打细算，充分管好用好每一方水，切实提高水资源利用效率。

（四）加强生态保护与修复，推进河湖生态环境复苏

各省（自治区）要加强辖区内重点河流生态流量监管，保障重点河流主要控制断面生态流量达标；加强辖区内水电站运行管理，将生态用水调度纳入日常运行调度规程；按照黄河保护法有关规定，在分配的引黄用水指标内，统筹考虑辖区农业、工业、生活及河道外生态等用水量，制定河道外生态补水指标，实施重点区域生态补水，促进区域生态修复改善。

山东要强化黄河入海口管理保护，实施清水沟、刁口河生态补水，维护河口生态功能；甘肃、内蒙古、山西、河南要积极推进已建水利水电工程生态流量核定与保障先行先试工作；青海、甘肃、内蒙古、山西、河南要继续抓好母亲河复苏行动，推动沁河、黑河流域面貌持续向好，水生态环境不断改善。

（五）完善支流调度管理机制，稳步推进支流水量调度管理工作

2023年1月，《窟野河流域水量分配方案》获水利部批复，至此，黄河流域已有7条跨省（自治区）支流水量分配方案获批，为强化水资源消耗总量和强度双控，推进流域水资源统一调度管理提供了重要依据和支撑。

各省（自治区）要继续支持推进重点支流水量分配方案的批复，加强辖区内重点支流生态流量指标的研究确定和监管工作；建立健全支流水量调度管理机制，对规模以上取水口应实现在线监测全覆盖，依法强化用水计量管理工作，准确计量各口门取水、退水、排水水量；加强支流用水统计报送工作，每月5日前将辖区内上一月支流用水统计与干流用水统计同步报送；强化对所辖河段水库和水电站的管理，尤其在枯水期严禁大幅度调蓄，切实保障下游按计划用水和生态基流。

（六）加强电调与水调的协调，严格执行调度指令

各水库主管部门或单位和电力部门要依据水量调度计划和调度方案做好发电计划，优化供电结构，积极寻求实现各种能源相互协调补充的途径，确保严格执行调度指令；确保水库按控制指标平稳泄流，尤其在用水高峰期，禁止梯级水库调蓄，确保下游省（自治区）按计划用水。

（七）加强水文测报，保障水量调度任务顺利开展

水文测报工作是黄河水量调度工作的基础。水文部门要进一步加强水文测报工作，特别是要加强省际控制断面的水文监测，继续完善低水测验方案，提高水文测验精度；充分考虑人类活动及干支流梯级水库建成运用等因素对径流预报的影响，改进预报方法，进一步提高预报精度；加强对洮河、窟野河、无定河、渭河、泾河、北洛河、伊洛河、沁河等开展水量调度支流的径流预报研究，满足水量调度工作需要；强化对窟野河温家川水文站、无定河河口和白家川水文站、北洛河太白水文站、伊洛河河口街水文站等水文站的水情测报工作，做到每日报汛，确保及时报送各主要控制断面逐日生态流量情况，保障水量调度工作顺利开展。

（八）加强水资源管理与节约保护应用系统运行维护和应用，不断提升调度水平

2021年以来，黄委根据水利部关于数字孪生流域建设规划要求，在黄河水资源管理调度系统基础上，对部分功能模块进行整合升级完善，增加了水资源节约保护有关内容，建成了目前的黄河水资源管理与节约保护应用系统，在黄河水量调度中发挥了重要作用。

各省（自治区）和山东、河南黄河河务局要按照水利部对水资源监管信息化的工作要求，按时完成辖区内取退水在线监测计量系统的建设；进一步加强系统运行维护，尤其要加强干支流引、退水口在线监测设备的运行维护工作，保障监测信息传输稳定可靠，满足监测精度对水位计、流量计等设备技术校核要求；进一步加强引、退水口在线监测信息校核率定，做好日常监测数据分析对比，保障在线监测信息精度满足计量要求；加强在线监测信息的共享和应用，实现在线监测数据省（自治区）与黄委、水利部层面的互联互通共享共用，逐步以在线监测数据为主、以传统监测数据为参考，对各省（自治区）引用水量进行统计应用和公告。通过不断提升调度能力和水平，为做好黄河水量调度工作和落实最严格水资源管理制度提供支撑。

附表1   2023年11月至2024年6月刘家峡水库以上干流河段水量调度控制指标

流量：立方米每秒，水量：亿立方米

| 月份 | 龙羊峡以上 |  |  | 龙羊峡水库月均下泄流量 | 龙羊峡至刘家峡 |  |  | 循化 月均 流量 | 区间 加水 流量 | 刘家峡水库月均下泄流量 | 青海 合计 耗水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 青海 取水流量 | 青海 退水流量 | 青海 耗水量 |  | 青海 取水流量 | 青海 退水流量 | 青海 耗水量 |  |  |  |  |
| 11 | 5 | 2 | 0.08 | 600 | 12 | 6 | 0.16 | 610 | 160 | 940 | 0.24 |
| 12 | 1 | 1 | 0.00 | 630 | 4 | 3 | 0.03 | 670 | 100 | 550 | 0.03 |
| 1 | 1 | 0 | 0.03 | 590 | 4 | 3 | 0.03 | 590 | 80 | 520 | 0.06 |
| 2 | 1 | 0 | 0.03 | 520 | 5 | 2 | 0.08 | 520 | 70 | 440 | 0.11 |
| 3 | 9 | 3 | 0.16 | 520 | 27 | 10 | 0.46 | 500 | 70 | 550 | 0.62 |
| 4 | 10 | 2 | 0.21 | 700 | 42 | 14 | 0.73 | 670 | 110 | 930 | 0.94 |
| 5 | 8 | 1 | 0.19 | 750 | 33 | 9 | 0.64 | 740 | 170 | 1150 | 0.83 |
| 6 | 12 | 3 | 0.23 | 750 | 30 | 10 | 0.52 | 750 | 200 | 1200 | 0.75 |
| 平均 流量 | 6 | 2 |  | 633 | 20 | 7 |  | 632 | 120 | 785 |  |
| 合计 水量 |  |  | 0.93 | 132.86 |  |  | 2.65 | 132.61 | 25.19 | 164.79 | 3.58 |

备注:水量平衡演算考虑了传播时间、河道蒸发、渗漏、槽蓄水量及未控取水等不平衡因素；本表耗水指取水减退水。

附表2   2023年11月至2024年6月刘家峡水库至头道拐干流河段水量调度控制指标

流量：立方米每秒，水量：亿立方米

| 月份 | 刘家峡水库月均下泄流量 | 区间 加水 流量 | 刘家峡至下河沿 |  |  |  |  |  |  | 下河沿 月均 流量 | 下河沿至石嘴山 |  |  | 石嘴山 月均 流量 | 石嘴山至头道拐 |  |  | 头道拐月均 流量 | 甘肃宁夏内蒙古合计耗水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 甘肃 取水 流量 | 甘肃 退水 流量 | 甘肃 耗水量 | 宁夏取水流量 | 宁夏耗水量 | 内蒙古取水 流量 | 内蒙古耗水量 |  | 宁夏 取水 流量 | 宁夏 退水 流量 | 宁夏 耗水量 |  | 内蒙古 取水 流量 | 内蒙古 退水 流量 | 内蒙古耗水量 |  |  |
| 11 | 940 | 100 | 89 | 25 | 1.65 | 37 | 0.95 | 1 | 0.03 | 1030 | 341 | 125 | 5.60 | 870 | 166 | 10 | 4.04 | 740 | 12.27 |
| 12 | 550 | 70 | 11 | 5 | 0.16 | 1 | 0.03 | 1 | 0.03 | 660 | 24 | 65 | -1.10 | 680 | 17 | 0 | 0.46 | 450 | -0.42 |
| 1 | 520 | 60 | 10 | 4 | 0.16 | 0 | 0.00 | 1 | 0.03 | 610 | 11 | 45 | -0.91 | 600 | 16 | 0 | 0.43 | 450 | -0.29 |
| 2 | 440 | 60 | 10 | 5 | 0.13 | 0 | 0.00 | 1 | 0.03 | 540 | 16 | 50 | -0.85 | 570 | 17 | 0 | 0.43 | 530 | -0.26 |
| 3 | 550 | 60 | 44 | 16 | 0.75 | 2 | 0.05 | 1 | 0.03 | 590 | 19 | 50 | -0.83 | 610 | 28 | 8 | 0.54 | 650 | 0.54 |
| 4 | 930 | 90 | 61 | 22 | 1.01 | 25 | 0.65 | 3 | 0.08 | 980 | 200 | 98 | 2.64 | 810 | 258 | 26 | 6.01 | 560 | 10.39 |
| 5 | 1150 | 130 | 93 | 34 | 1.58 | 32 | 0.86 | 4 | 0.11 | 1200 | 310 | 110 | 5.36 | 960 | 559 | 25 | 14.29 | 410 | 22.20 |
| 6 | 1200 | 170 | 127 | 52 | 1.95 | 51 | 1.32 | 6 | 0.16 | 1210 | 450 | 118 | 8.61 | 780 | 288 | 19 | 6.97 | 450 | 19.01 |
| 平均 流量 | 785 | 92 | 56 | 20 |  | 18 |  | 2 |  | 852 | 171 | 83 |  | 735 | 169 | 11 |  | 529 |  |
| 合计 水量 | 164.79 | 19.41 |  |  | 7.39 |  | 3.86 |  | 0.50 | 178.95 |  |  | 18.52 | 154.38 |  |  | 33.17 | 111.14 | 63.44 |

备注:水量平衡演算考虑了传播时间、河道蒸发、渗漏、槽蓄水量及未控取水等不平衡因素；本表耗水指取水减退水。

附表3   2023年11月至2024年6月头道拐至小浪底水库干流河段水量调度控制指标

流量：立方米每秒，水量：亿立方米

| 月份 | 头道拐月均流量 | 区间加水流量 | 头道拐至潼关 |  |  |  |  |  | 潼关月均流量 | 潼关至小浪底 |  |  |  | 三门峡月均下泄流量 | 小浪底月均下泄流量 | 内蒙古陕西山西河南合计取水总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 内蒙古取水流量 | 内蒙古取水量 | 山西取水流量 | 山西取水量 | 陕西取水流量 | 陕西取水量 |  | 山西取水流量 | 山西取水量 | 河南取水流量 | 河南取水量 |  |  |  |
| 11 | 740 | 250 | 8 | 0.22 | 35 | 0.91 | 5 | 0.13 | 950 | 1 | 0.03 | 6 | 0.15 | 930 | 550 | 1.44 |
| 12 | 450 | 160 | 10 | 0.27 | 37 | 0.99 | 10 | 0.27 | 500 | 1 | 0.03 | 7 | 0.19 | 480 | 510 | 1.75 |
| 1 | 450 | 135 | 10 | 0.27 | 20 | 0.54 | 12 | 0.32 | 540 | 1 | 0.03 | 7 | 0.19 | 520 | 500 | 1.35 |
| 2 | 530 | 135 | 9 | 0.23 | 79 | 1.98 | 37 | 0.93 | 520 | 9 | 0.23 | 7 | 0.18 | 490 | 700 | 3.55 |
| 3 | 650 | 150 | 13 | 0.35 | 102 | 2.73 | 44 | 1.18 | 610 | 17 | 0.46 | 7 | 0.19 | 580 | 1100 | 4.91 |
| 4 | 560 | 220 | 13 | 0.34 | 93 | 2.41 | 37 | 0.96 | 710 | 22 | 0.57 | 7 | 0.18 | 670 | 1050 | 4.46 |
| 5 | 410 | 280 | 11 | 0.29 | 115 | 3.08 | 14 | 0.37 | 630 | 15 | 0.40 | 7 | 0.19 | 590 | 1000 | 4.33 |
| 6 | 450 | 255 | 12 | 0.31 | 128 | 3.31 | 43 | 1.11 | 640 | 16 | 0.41 | 7 | 0.18 | 740 | 1800 | 5.32 |
| 平均流量 | 529 | 198 | 11 |  | 76 |  | 25 |  | 637 | 10 |  | 7 |  | 624 | 900 |  |
| 合计水量 | 111.14 | 41.59 |  | 2.28 |  | 15.95 |  | 5.27 | 133.71 |  | 2.16 |  | 1.45 | 131.05 | 188.97 | 27.11 |

备注:水量平衡演算考虑了传播时间、河道蒸发、渗漏及未控取水等不平衡因素；本表取水即耗水。

附表4   2023年11月至2024年6月小浪底水库以下干流河段水量调度控制指标

流量：立方米每秒，水量：亿立方米

| 月份 | 小浪底 月均下 泄流量 | 区间 加水 流量 | 小浪底至高村 |  |  |  |  |  | 高村 月均 流量 | 高村以下 |  |  |  |  |  | 利津 月均 流量 | 河南山东 河北取水 总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 河南 取水 流量 | 河南 取水量 | 山东 取水 流量 | 山东 取水量 | 河北 取水 流量 | 河北 取水量 |  | 河南 取水 流量 | 河南 取水量 | 河北 取水 流量 | 河北 取水量 | 山东 取水 流量 | 山东 取水量 |  |  |
| 11 | 550 | 108 | 64 | 1.67 | 1 | 0.03 | 39 | 1.00 | 540 | 1 | 0.02 | 28 | 0.72 | 98 | 2.54 | 390 | 5.98 |
| 12 | 510 | 57 | 52 | 1.39 | 4 | 0.11 | 37 | 1.00 | 460 | 3 | 0.08 | 35 | 0.93 | 111 | 2.97 | 290 | 6.48 |
| 1 | 500 | 46 | 60 | 1.61 | 26 | 0.70 | 3 | 0.09 | 450 | 4 | 0.11 | 21 | 0.56 | 113 | 3.03 | 290 | 6.10 |
| 2 | 700 | 40 | 85 | 2.13 | 29 | 0.73 | 10 | 0.25 | 570 | 12 | 0.30 | 13 | 0.33 | 256 | 6.41 | 260 | 10.15 |
| 3 | 1100 | 46 | 135 | 3.62 | 34 | 0.91 | 26 | 0.69 | 930 | 29 | 0.78 | 17 | 0.46 | 448 | 11.99 | 410 | 18.45 |
| 4 | 1050 | 58 | 113 | 2.93 | 33 | 0.86 |  |  | 900 | 27 | 0.70 |  |  | 340 | 8.81 | 480 | 13.30 |
| 5 | 1000 | 70 | 119 | 3.19 | 22 | 0.59 |  |  | 910 | 24 | 0.64 |  |  | 246 | 6.59 | 590 | 11.01 |
| 6 | 1800 | 62 | 160 | 4.16 | 30 | 0.78 |  |  | 1610 | 22 | 0.57 |  |  | 299 | 7.75 | 1150 | 13.26 |
| 平均 流量 | 900 | 61 | 99 |  | 22 |  | 14 |  | 795 | 15 |  | 14 |  | 239 |  | 482 |  |
| 合计 水量 | 188.97 | 12.78 |  | 20.70 |  | 4.71 |  | 3.03 | 166.99 |  | 3.20 |  | 3.00 |  | 50.09 | 101.19 | 84.73 |

备注:水量平衡演算考虑了传播时间、河道蒸发、渗漏及未控取水等不平衡因素；本表取水即耗水。

附表5   重点支流各控制断面生态流量和最小流量控制指标及保证率

| 河流 | 水文断面 | 生态基流或日均最小流量 |  | 月均最小生态流量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 指标 （立方米每秒） | 保证率 （％） | 指标 （立方米每秒） | 保证率 （％） |  |
| 洮河 | 红旗 | 27 | 90 | 30 | 90 | 入黄站 |
| 大通河 | 天堂寺 | 8 | 90 |  |  | 省界站 |
|  | 享堂 | 10 | 90 |  |  | 入黄站 |
| 湟水 | 民和 | 8 | 90 |  |  | 入黄站 |
| 窟野河 | 温家川 | 1 | 90 |  |  | 入黄站 |
| 无定河 | 河口 | 0.58* |  | 0.72 | 90 | 省界站 |
|  | 白家川 | 3 | 90 | 3.65 | 90 | 入黄站 |
| 汾河 | 河津 | 1 | 80 |  |  | 入黄站 |
| 渭河 | 东岔 | 2 | 90 | 2 | 90 | 省界站 |
|  | 林家村 | 5 | 90 |  |  | 控制站 |
|  | 华县 | 12 | 90 | 20 | 90 | 入黄站 |
| 泾河 | 雨落坪 | 2 | 90 |  |  | 省界站 |
|  | 杨家坪 | 2 | 90 |  |  | 省界站 |
|  | 张家山 | 1.5 | 90 |  |  | 入渭站 |
| 北洛河 | 太白 | 0.16* |  | 0.2 | 90 | 省界站 |
|  | 状头 | 1 | 90 | 1.3 | 90 | 入渭站 |
| 伊洛河 | 河口街 | 1.5* |  | 2.1 | 90 | 省界站 |
|  | 黑石关 | 8 | 90 |  |  | 入黄站 |
| 沁河 | 润城 | 1 | 95 |  |  | 省界站 |
|  | 五龙口 | 3 | 80 |  |  | 控制站 |
|  | 武陟 | 1 | 50 |  |  | 入黄站 |
| 大汶河 | 戴村坝 | 1 | 80 |  |  | 入黄站 |

备注:标*断面为新建省界断面，近期不纳入考核范围。